- 拳击反应球蓝牙协议

SENBALL#000001

- 拳击反应球蓝牙协议

| 0 | 头 | D5 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 头 | 5D |
| 2 | 指令号 | 03 |
| 3 | 数据0 | 包数 0-255循环 |
| 4 | 数据1 | 电量（0-100）101正在充电102充满了 |
| 5 | 数据2 | 陀螺仪拳击次数 |
| 6 | 数据3 | 压力拳击次数 （无压力产品为00） |
| 7 | 数据4 | 陀螺仪拳击力度（加速度峰值） |
| 8 | 数据5 | 压力拳击力度 （无压力产品为00） |
| 9 | 数据6 | 空 |
| 10 | 数据7 | 空 |

## 指令相关

### 04-陀螺仪相关指令

#### 01-开启陀螺仪（陀螺仪高功耗）

- 指令号：04

- C5 5C  04  01

#### 00-关闭陀螺仪（陀螺仪低功耗）

- 指令号：04

- C5 5C  04  00

### 05-拳击阈值相关指令

- 阈值在2000-6000之间调整，对应100-0的参数，100对应阈值2000 ，0对应阈值6000

#### 01写入拳击阈值

C5 5C 05 01 00：阈值为6000

C5 5C 05 01 64：阈值为2000

C5 5C 05 01 32：阈值为4000

#### 00读取拳击阈值

- 指令：C5 5C 05 00

- 返回：D5 5D 05 XX

XX为返回参数