20260428拳击电路板蓝牙协议

| 0 | 头 | D5 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 头 | 5D |
| 2 | 指令号 | 03 |
| 3 | 数据0 | 包数 0-255循环 |
| 4 | 数据1 | 电量（0-100）101正在充电102充满了 |
| 5 | 数据2 | ax低位 |
| 6 | 数据3 | ax高位 最左边是符号位 |
| 7 | 数据4 | ay低位 |
| 8 | 数据5 | ay高位 最左边是符号位 |
| 9 | 数据6 | az低位 |
| 10 | 数据7 | az高位 最左边是符号位 |
| 11 | 数据8 | roll角度低位 |
| 12 | 数据9 | roll角度高位 |
| 13 | 数据10 | pitch角度低位 |
| 14 | 数据11 | pitch角度高位 |
| 15 | 数据12 | yaw角度低位 |
| 16 | 数据13 | yaw角度高位 |
| 17 | 数据14 | 压力低位 |
| 18 | 数据15 | 压力高位 |
| 19 | 数据16 | 拳击次数（有一条指令可以清零） |

## 指令相关

### 04-陀螺仪相关指令

#### 01-开启陀螺仪（陀螺仪高功耗）

指令号：04

C5 5C  04  01

#### 00-关闭陀螺仪（陀螺仪低功耗）

指令号：04

C5 5C  04  00